주   간   회   의   록

| 팀 명 | Sky Rescuers | 차수 | 1차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일 시 | 2023년 3월 23일 목요일 21시 30분 |  |  |
| 장 소 | 창업보육센터 C동 102호 |  |  |
| 참석자 | 이재성, 이선호, 이지훈, 정승진, 한규영 |  |  |
| 불참자 |  |  |  |
| 주요안건 | - 제안서 피드백 수정 - LINK 제출 서류 취합 - 추가 구매물품 확정 - 물품 검수 |  |  |
| 회의내용 | - 지난주 진행상황 설계목표치 정량화 소프트웨어 알고리즘 구체화 2차 제안서 및 발표자료 수정 물품 주문 - 이번주 진행상황 (진행상황을 나타내는 사진 등 첨부) - 배송 물품 검수 – 픽스호크, 드론프레임, 모터, 변속기, 텔레메트리 - IMU테스트 - 픽스호크 동작확인 - 텔레메트리 통신 테스트 - 더미데이터 제작 - 기능별 추상 함수 구현 - 프로세스 사용법 정리 - 지난주 제안서 피드백 부분 - 드론과 차량사이의 거리유지 제어 목표 설정 - 드론과 차량사이의 통신 목표 설정 - 복수의 개념을 비교하여 설계 확정 - 지도교수님과 논의사항 - 사이렌 소리가 어디까지 들리게 할지 설정하기 - 이러한 소프트웨어를 설정하게된 배경 또는 비교군 확인 - 오차범위 설정 후 오차율 설정 ex)100m 유지시 오차범위 ±2m 이내를 10초 중 9초이상 유지. - 소프트웨어 에러 시나리오 재설정 - 문제점 - 도면이 없어서 힘들다. - 해결방안 - 도면의 문제점은 직접 측정 후 제작하여 해결할 예정 - 팀원 별 실천사항(각 팀원에 부여된 역할을 명확히 명시할 것) 이재성 – 프로세스 설계및 제어방법 기술 조사 및 테스트 이선호 – 드론 기능별 추상 함수 구현 이지훈 – 배송물품 검수 & IMU 테스트 정승진 – 더미 데이터 제작 한규영 – 필요물품 정리 & 텔레메트리 통신 테스트 - GPS 더미 데이터 제작 방향벡터 함수 생성 - 물품 검수 Pixhawk 2.4.8 S500 쿼드콥터 PDB kit telemetry 모듈 MR-X3 ESC S3508 motor 물품 수량 및 하자 무 - IMU 테스트 드론에 부착하기전 pixhawk의 구동을 위한 자체 IMU calibration 테스트 시행 Calibration 이후 pixhawk의 기울기로 인한 QGC(QGroundControl)의 자세 화면 - Telemetry 통신 테스트 PC와 Pixhawk의 telemetry 통신 연결 Telemetry 통신 연결이 안되었을 때 Telemetry 통신 연결 확인 - 다음 모임 시간/장소: 2023년 3월 30일 목요일 21시 30분 |  |  |